Konfiguration im Amis Webinterface:

1. iobroker: Paket "MQTT Broker/Client“ installieren

2. iobroker: Paket als Server/broker konfigurieren und starten (User & Passwort kann leer bleiben)

Alternative:  wenn der MQTT-Server schon anderweitig läuft (z.B.  auf einem Raspberry) 
- Paket als „Client/Subscriber“ installieren und konfigurieren

3. AMIS Leser: MQTT Client im Webinterface konfigurieren, Neustarten um zu iobroker zu verbinden (als Gerätename „AMIS“ verwenden) – Bild oben

4. iobroker: neue Einträge anlegen

4.1 Objekte -> „0_userdata.0“ anwählen -> „+“ -> „AMIS“ als Gerät anlegen

4.2 Objekte -> „AMIS“ anwählen -> „+“ -> folgende Datenpunkte Typ Zahl anlegen: 11280,170,180,270,280,370,381,470,481

5. iobroker: Paket „Script Engine“ installieren, um JavaScript nutzen zu können, um das JSON zu parsen und in Einzelwerte zu zerlegen    (Update: Der "Skript Engine" Adapter heißt jetzt  übrigens   javascript (Scriptausführung) )

6. iobroker: neuer Eintrag links „Skripte“ anwählen

7. Neues Skript anlegen mit angehängtem Code, anschließend Skript speichern und starten

8. Dann sollten unter „Objekte“ -> „0_userdata.0/AMIS“ -> die Werte je nach Intervall, der im AMIS Lesekopf konfiguriert ist, aktualisiert werden (Ich habe als „MQTT Keep Alive“ 3s Intervall eingestellt im Webinterface Lesekopf)

### JavaScript Code ###

const idJson = 'mqtt.0.AMIS';

const id180 = '0_userdata.0.AMIS.180';

const id280 = '0_userdata.0.AMIS.280';

const id381 = '0_userdata.0.AMIS.381';

const id481 = '0_userdata.0.AMIS.481';

const id170 = '0_userdata.0.AMIS.170';

const id270 = '0_userdata.0.AMIS.270';

const id370 = '0_userdata.0.AMIS.370';

const id470 = '0_userdata.0.AMIS.470';

const id11280 = '0_userdata.0.AMIS.11280';

on(idJson, function(dp) {

let obj = JSON.parse(dp.state.val);

setState(id180, obj['1.8.0']/1000, true);

setState(id280, obj['2.8.0']/1000, true);

setState(id381, obj['3.8.1']/1000, true);

setState(id481, obj['4.8.1']/1000, true);

setState(id170, obj['1.7.0']/1000, true);

setState(id270, obj['2.7.0']/1000, true);

setState(id370, obj['3.7.0']/1000, true);

setState(id470, obj['4.7.0']/1000, true);

setState(id11280, obj['1.128.0'], true);

});

### Ende ###